# Annex 1: Fulls de característiques dels equips del node d’agregació

A continuació es detallarà el tipus de hardware, sistema operatiu, funcionalitat dins la xarxa del node d’agregació i característiques tècniques per a cada un dels equips esmentats al diagrama de la figura 2.

| R1 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Router Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Sistema operatiu: Router OS Tile 6.44.3 Alimentació: doble entrada AC, 47,5W de consum màxim. Funcionalitat: Gestiona la xarxa local, la connexió amb els servidors, i suporta tot el tràfic de telefonia que s’envia al proveïdor de veu Aire Networks. Característiques: 1U rackmount, 12xSFP, 1xSFP+, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, Dual Power supplies, RouterOS L6 Connexions: [1] R1.1 – R3.0/8/9; [2] R1.4 – SW1.20; [3] R1.9 – R2.9; [4] R1.11 – R5.1 |  |

Taula 1. Fitxa tècnica de R1.

| R2 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Router Mikrotik CCR1016-12S-1S+ Sistema operatiu: Router OS Tile 6.44.3 Alimentació: doble entrada AC, 47,5W de consum màxim. Funcionalitat: És la còpia de seguretat per si el router R1 pateix alguna avaria. Característiques: 1U rackmount, 12xSFP, 1xSFP+, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, Dual Power supplies, RouterOS L6 Connexions: [1] R2.1 – R3.0/8/6; [2] R2.4 – SW1.21; [3] R2.9 – R1.9; [4] R2.11 – R5.3 |  |

Taula 2. Fitxa tècnica de R2.

| R3 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Router Huawei NE20E-S8 Sistema operatiu: Huawei Versatile Routing Platform Software Version 8.150 (NE20E V800R009C10SPC200) Alimentació: doble entrada PSU1600-AC, 1600W de consum màxim. Funcionalitat: nucli del node d’agregació. Porta totes les connexions amb proveïdors d’Internet i amb operadors client. És el principal objecte d’estudi per a l’evolució de la infraestructura de xarxa. Característiques: 6U rack mount, 20x SFP, 20x SFP+, 8x Network Processors fins a 300 Mpps, 8G RAM, Dual Power supplies Connexions: [1] R3.0/8/0-R5.8; [2] R3.0/8/1-R5.10; [3] R3.0/8/2-R5.11; [4] R3.0/8/3-R5.12; [5] R3.0/8/6-R2.1; [6] R3.0/8/7-SW1.22; [7] R3.0/8/8- R4.0/8/8; [8] R3.0/8/9- R1.1 [9] R3.0/1/0-MMR42661; [10] R3.0/1/1-MMR42662; [11] R3.0/2/0-MMR42669; [12] R3.0/2/1-MMR42663; [13] R3.0/3/0-MMR42675; [14] R3.0/3/1-MMR42676; [15] R3.0/3/2-MMR42677; [16] R3.0/3/3-MMR42678; [17] R3.0/4/0-MMR42667; [18] R3.0/4/1-MMR42671; [19] R3.0/4/2-MMR42673; [20] R3.0/4/3-MMR42674; [21] R3.0/5/0-MMR42679; [22] R3.0/5/1-MMR42680; [23] R3.0/5/2-MMR42681; [24] R3.0/5/3-MMR42682; [25] R3.0/6/0-MMR42665; [26] R3.0/6/1-MMR42664; [27] R3.0/6/2-MMR42683; [28] R3.0/6/3-MMR42684; [29] R3.0/7/2-MMR42670; [30] R3.0/7/4-MMR42668; [31] R3.0/7/6-MMR42666; |  |

Taula 3. Fitxa tècnica de R3.

| R4 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Router Huawei NE20E-S8 Sistema operatiu: Huawei Versatile Routing Platform Software Version 8.150 (NE20E V800R009C10SPC200) Alimentació: doble entrada PSU1600-AC, 1600W de consum màxim. Funcionalitat: És còpia de seguretat del router R4. Característiques: 6U rack mount, 20x SFP, 20x SFP+, 8x Network Processors fins a 300 Mpps, 8G RAM, Dual Power supplies Connexions: [1] R4.0/8/7-SW1.23; [2] R4.0/8/8- R3.0/8/8 |  |

Taula 4. Fitxa tècnica de R4.

| R5 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Router Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS Sistema operatiu: Router OS Tile 7.17.2 Alimentació: doble entrada AC, 60W de consum màxim. Funcionalitat: rep connexions VPN per donar connectivitat a xarxes M2M i a les connexions de redundància d’un petit operador FTTH concret. Característiques: 1U rackmount, 12xSFP, 2xSFP+, 4 cores x 1.7GHz CPU, 4GB RAM, Dual Power supplies, RouterOS L6 Connexions: [1] R5.1-R1.11; [2] R5.2-SW1.18; [3] R5.3-R2.11; [4] R5.8-R3.0/8/0; [5] R5.10-R3.0/8/1; [6] R5.11-R3.0/8/2; [7] R5.12-R3.0/8/3; |  |

Taula 5. Fitxa tècnica de R5.

| SW1 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Switch DLink DGS-3120-24SC (B1) Sistema operatiu: Dlink Swtich Firmware Build 3.10.512 Alimentació: doble entrada AC i DC, 33,5W de consum màxim. Funcionalitat: Separa les diferents VLAN i les fa arribar als equips que li pertoquen. Permet que la gestió pública per Aire Networks pugui arribar a R1 i a R2. Característiques: 8x Combo (RJ-45/SFP), 24 SFP Connexions: [1] SW1.1-PX01.G; [2] SW1.2-PX02.G; [3] SW1.7-PX01.0; [4] SW1.8-PX02.0; [5] SW1.9-MMR.42672; [6] SW1.18-R5.2; [7] SW1.20-R1.4; [8] SW1.21-R2.4; [9] SW1.22-R3.0/8/7; [10] SW1.23-R4.0/8/7 [11] SW1.24-SW2.24 |  |

Taula 6. Fitxa tècnica de SW1.

| SW2 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Switch DLink DGS-3120-24SC (B1) Sistema operatiu: Dlink Swtich Firmware Build 3.10.512 Alimentació: doble entrada AC i DC, 33,5W de consum màxim. Funcionalitat: Equip de reserva per substituir SW1 en cas d’avaria. Característiques: 8x Combo (RJ-45/SFP), 24 SFP Connexions: [1] SW2.24-SW1.24 |  |

Taula 7. Fitxa tècnica de SW2.

| Proxmox 1 i 2 | Especificacions [R.x] |
| --- | --- |
| Hardware: Supermicro SuperServer SYS-5019S-L Sistema operatiu: Proxmox OS 8.3.5 (Linux 6.8.12-8-pve) Alimentació: entrada simple AC, 2,6A de corrent màxima. Funcionalitat: Virtualització de serveis, com per exemple: speedtest, anàlisi de tràfic per Netflow per actuar com a protecció contra atacs de denegació de servei, monitoratge de la xarxa, servidor VPN per connexió de tècnics, entre d’altres. Es realitzen còpies de seguretat creuades de les màquines virtuals mitjançant les connexions directes entre ambdós servidors. Característiques: 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v5 @ 3.00GHz, 32G RAM, 1TB SSD Connexions: [1] PX01.G-SW1.1; [2] PX01.0-SW1.7; [3] PX01.1-PX02.1 [4] PX02.G-SW1.2; [5] PX02.0-SW1.8; [6] PX02.1- PX01.1 |  |

Taula 8. Fitxa tècnica de Proxmox 1 i 2.